PNR2100 定位功能

验收标准与测试方案

基于《PNR2100与云平台的功能开发PRD》及合同M3节点编制

编制日期：2026-04-04

合同M3节点：2025/11/28 → 2025/12/23

| 文档版本 | V2.0 | 密级 | 内部使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（甲方） |  | 审核人 |  |
| 合同M3节点定义 | 核心定位引擎后端独立开发完成（乙方交付） | 甲方提供参考资料 | API规范文档 + UI截图 + PRD |

# 0. 文档说明与使用指引

## 0.1 编制目的

本文档由甲方编制，用于对乙方M3节点（核心定位引擎后端开发）交付成果进行系统性验收。核心目标如下：

- 明确甲乙双方角色：甲方提供API规范/UI规范/PRD作为开发参考；乙方按此实现定位引擎并接受验收

- 填补合同验收空白：合同M3未明确精度指标和算法要求，本文档作为补充验收依据，需双方签字确认

- 可执行测试方案：每个测试用例明确前提条件、操作步骤、通过/不通过标准，可直接在现场执行

- 与甲方规范对齐：验收不只是接口能跑通，而是乙方实现必须符合甲方API规范、UI规范和PRD要求

## 0.2 甲乙方角色与M3验收范围

| 维度 | 内容 | 说明 | 验收风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方提供给乙方（开发参考） | ① 云平台终端定位API开放接口文档 ② 平台UI截图及交互规范 ③ PNR2100功能开发PRD | 作为规范和标准，告知乙方：系统要做成什么样、接口如何对接、UI如何呈现 | 甲方参考资料是否完整清晰直接影响乙方实现质量 |
| M3节点乙方应交付 | 定位引擎后端独立开发完成 （服务层代码 + 对外接口实现） | 乙方按甲方API规范和PRD实现定位引擎，M3验收的是乙方的实现结果 | 合同未明确精度指标和算法要求，乙方可能以"接口跑通"为由主张M3完成 |
| 本文档验收范围 | 乙方实现是否符合甲方API规范、PRD功能要求、精度标准 | 验收不只是"接口能跑通"，而是算法精度、参数可配置、日志可观测、业务闭环全部达标 | 需双方在验收前书面确认本文档作为M3验收正式依据 |

核心风险：合同M3仅约定"定位引擎后端独立开发完成"，未明确精度指标、算法实现深度和参数可配置性要求。乙方可能以"接口能跑通、符合API格式"为由主张M3完成，但实际定位精度不达标、算法参数硬编码、无法现场调优。建议双方在验收开始前签署补充确认书，明确本文档作为M3验收正式依据。

## 0.3 验收执行前提条件

以下7项前提条件须全部满足，方可开始执行验收测试：

| 编号 | 前提条件 | 未满足的影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 乙方已提交第一部分所有25个技术澄清问题的书面答案（说明其实现方式） | 无法确定精度基线，所有测试用例结论无效 | □ 已满足 |
| P-02 | 测试环境已完成信标布置（3个以上信标覆盖测试区域） | TC-01~04无法执行 | □ 已满足 |
| P-03 | 信标TxPower已完成实测标定（乙方提供实测值，非假设值） | 精度测试基线不可信 | □ 已满足 |
| P-04 | 室内地图已完成基准点标定（已知物理坐标与像素坐标对应） | TC-01精度偏差无参考基线 | □ 已满足 |
| P-05 | PNR2100设备与乙方开发的定位引擎已完成集成联调，可正常上报定位数据,如果不具备使用PNR2000测试室内,用手机测试室外 | 所有测试无法进行 | □ 已满足 |
| P-06 | 前端地图界面已完成集成，可实时展示定位点和轨迹（符合甲方UI规范） | TC-02~12的轨迹测试无法执行 | □ 已满足 |
| P-07 | 乙方日志系统已就绪，可导出原始RSSI和算法决策日志 | V-13~17黑箱验证无法进行 | □ 已满足 |

# 第一部分：乙方实现情况澄清（Q-01 ~ Q-25）

甲方提供的PRD中有大量参数和算法细节标注为"待联调确定"，这些内容在甲方规范中预留了实现空间，需由乙方在验收前说明其具体实现方式，作为测试用例的执行基线。

说明：此表不是质疑乙方，而是建立测试基线。例如：Q-07乙方实际使用的TxPower值，将作为TC-01精度测试的参考基准；Q-10乙方实现的切换阈值，将用于TC-08/09切换测试的判断依据。未提交答案的模块，对应测试用例的通过标准无法确定，该模块不予验收。

| 编号 | 模块 | 需乙方说明的实现情况 | 影响范围 | 要求提交的交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 室内定位 | 乙方实现的室内定位算法类型：三边定位还是三角定位还是其他？ | 影响精度标准设定 | 算法实现说明文档（文字描述+流程图，无需提供源码） |
| Q-02 | 室内定位 | 是否实现了RSSI指纹定位？如未实现，理由是什么？是否预留了接口？ | 影响后续扩展计划 | 书面说明 |
| Q-03 | 室内定位 | 信标数量不足3个时乙方实现的降级策略：1个信标和2个信标分别如何处理？ | 影响TC-05/06通过标准 | 降级策略说明文档（各场景处理逻辑的文字描述） |
| Q-04 | 室内定位 | PRD中回滚策略取Max值在乙方实现中的具体含义（取最大RSSI对应信标坐标？还是其他？） | 影响TC-06测试判定 | 书面说明（文字描述降级行为） |
| Q-05 | 室内定位 | 乙方是否引入了第三方定位库？如有，库名/版本，是否存在商业授权限制？ | 甲方商业授权风险 | 第三方依赖清单（含是否有商业授权要求） |
| Q-06 | RSSI处理 | 乙方对原始RSSI的预处理方式：滤波类型、窗口大小、异常值剔除规则 | 影响算法输入质量 | 预处理流程说明文档 |
| Q-07 | RSSI处理 | 验收环境中TxPower的实际取值及来源（厂商标称值/现场实测值/经验估算值） | 影响测距精度和TC-01基线 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-08 | RSSI处理 | 验收环境中环境衰减因子n的实际取值，是否区分同楼层/跨楼层/隔墙场景？ | 影响室内精度和TC-01基线 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-09 | RSSI处理 | TxPower和n的配置入口在哪里？（配置文件路径/管理后台/其他方式） | 影响V-A组行为验证 | 配置入口说明（附截图） |
| Q-10 | 室内外切换 | 验收环境中4个置信区间判定条件的实际阈值分别是多少（含单位）？ | 影响切换判定逻辑和TC-08/09 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-11 | 室内外切换 | 切换防抖机制：连续N次判定才切换，验收环境中N等于多少？配置入口在哪里？ | 影响TC-10门口测试 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-12 | 室内外切换 | 切换过程中定位点如何过渡？突变还是平滑插值？ | 影响用户体验 | 说明文档 + 验收现场演示 |
| Q-13 | 室内外切换 | 4G Cell ID信息是否参与室内外判定？如参与，权重和配置入口在哪里？ | 影响判定准确性 | 书面说明 |
| Q-14 | 轨迹平滑 | 乙方实现的轨迹平滑算法类型（卡尔曼滤波/移动平均/低通滤波/其他）？ | 影响TC-12轨迹测试 | 算法实现说明文档（文字描述，无需源码） |
| Q-15 | 轨迹平滑 | 验收环境中轨迹平滑算法的实际参数取值（如卡尔曼的Q/R，移动平均的窗口大小等） | 影响平滑效果基线 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-16 | 轨迹平滑 | 逻辑吸附功能乙方是否已实现？电子围栏/建筑边界数据从哪里获取？ | 影响TC-12轨迹测试 | 功能说明 + 数据来源说明 |
| Q-17 | 轨迹平滑 | 防穿墙检测：乙方是否有建筑轮廓数据？穿墙点如何处理？ | 影响穿墙场景测试 | 处理逻辑说明文档 |
| Q-18 | 坐标映射 | 验收环境中基准点数量、选取规则及分布位置 | 影响TC-01精度基线 | 基准点清单 + 地图标注图 |
| Q-19 | 坐标映射 | 乙方使用的坐标变换方式（仿射变换/透视变换/其他） | 影响映射精度分析 | 说明文档 |
| Q-20 | 坐标映射 | 乙方对当前标定精度的自测结果：已知点实测偏差数据 | 影响TC-01精度通过标准 | 自测验证数据报告 |
| Q-21 | 楼层判定 | 乙方是否实现了楼层判定功能？如已实现，判定逻辑是什么？ | 影响TC-14/15测试 | 算法实现说明文档 |
| Q-22 | 楼层判定 | 跨楼层信标干扰的处理方式（一楼设备收到二楼信标信号时如何过滤）？ | 影响TC-15测试 | 处理逻辑说明文档 |
| Q-23 | 参数管理 | 以下5类参数（TxPower/n值/切换阈值/BLE扫描频率/打卡围栏参数）各自的配置入口是什么？是否无需改代码即可修改？ | 影响V-A组行为验证和现场适配 | 参数登记表（见附录D） |
| Q-24 | 可观测性 | 乙方是否记录了定位原始数据和算法决策日志？出问题后能否回溯到单次定位的输入和输出？ | 影响V-C组日志验证 | 日志说明文档 + 示例日志片段 |
| Q-25 | 部署 | 新客户现场部署时，乙方需要甲方配合完成哪些现场标定工作？预计标定耗时多少？ | 影响甲方运维成本评估 | 部署与标定指南文档 |

# 第二部分：验收测试用例（TC-01 ~ TC-20）

共20个测试用例，覆盖室内静态/动态精度、信标稀疏降级、室内外切换、室外定位、跨楼层、无感知打卡、系统稳定性。

优先级定义：P0 = 阻塞级，任一不通过则整体M3不予通过；P1 = 核心；P2 = 重要；P3 = 扩展

## 2.1 室内静态定位精度

| TC-01 单点静态定位精度 | 模块：室内定位 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | ① 测试点位于3个以上信标覆盖范围内；② 测试点真实物理坐标已知（提前用卷尺量好并标记地面）；③ 乙方已完成基准点标定（Q-20答案已提交） |
| 操作步骤 | 1. 将PNR2100放置在测试点，保持静止 2. 等待系统定位稳定（30秒后开始计时） 3. 连续采集60秒内系统输出坐标（每秒记录1次，共60个点） 4. 计算每个点与真实坐标的欧氏距离偏差 5. 计算平均偏差、最大偏差、P90偏差 6. 换到下一测试点重复，共5个点（走廊、房间内、拐角处、电梯口、靠窗各1个） |
| 通过标准 | ✅ 所有5个测试点均满足：平均偏差 ≤ 3米 ✅ 所有5个测试点均满足：P90偏差 ≤ 4米 ✅ 最大单点偏差 ≤ 5米 ✅ 60秒内系统输出坐标数 ≥ 50个（更新频率充足） |
| 不通过标准 | ❌ 任意测试点平均偏差 > 5米 ❌ 出现单次偏差 > 10米的定位点 ❌ 60秒内输出坐标数 < 50个（更新频率不足） |
| 记录要求 | 记录表：测试点编号/坐标/60个原始定位值/平均+最大+P90偏差；截图地图显示效果 |
| 特别说明 | 精度基线依赖乙方Q-18~Q-20答案。若乙方未提交标定数据，此用例结论记为【前提条件不满足，结果保留争议】 |

| TC-02 静态抖动测试 | 模块：室内定位 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 设备放置在固定位置不移动，甲方前端地图界面正常显示定位点 |
| 操作步骤 | 1. 设备放置在已知位置，保持完全静止 2. 全程录屏记录地图上定位点移动情况，持续3分钟 3. 提取轨迹数据，计算连续定位点之间的跳动距离 |
| 通过标准 | ✅ 定位点抖动范围 ≤ 2米直径（所有点在真实位置为圆心、半径1米的圆内） ✅ 无突发性大幅跳动（相邻两次定位点距离 > 5米的次数 = 0） ✅ 3分钟内无定位服务中断 |
| 不通过标准 | ❌ 设备静止但地图上的点持续大幅移动（说明卡尔曼滤波或RSSI预处理无效） ❌ 出现瞬移现象（突然跳到远处再跳回，距离 > 5米） |
| 记录要求 | 完整3分钟录屏；导出3分钟原始坐标序列；标注最大抖动点 |

## 2.2 室内动态定位精度

| TC-03 走廊直线行走测试 | 模块：室内定位 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 选择一段直线走廊（长度 ≥ 30米），走廊两侧均有信标覆盖；走廊宽度已知 |
| 操作步骤 | 1. 人持设备从走廊一端匀速步行到另一端（正常步速约1.2 m/s） 2. 全程录屏，同时导出轨迹坐标序列 3. 重复3次取综合结果 |
| 通过标准 | ✅ 轨迹整体沿走廊方向，偏出走廊边界的点 < 20% ✅ 全程无穿墙现象（定位点不出现在相邻房间内） ✅ 轨迹方向正确，无倒退现象 ✅ 轨迹连续，无空白段 > 5秒 |
| 不通过标准 | ❌ 轨迹穿过墙壁进入相邻房间 ❌ 轨迹方向出现倒退 ❌ 轨迹锯齿严重（相邻点距离 > 走廊宽度2倍的点 > 20%） |
| 记录要求 | 录屏；导出原始轨迹坐标CSV；地图截图标注实际行走路径vs轨迹对比 |

| TC-04 拐弯测试 | 模块：室内定位 优先级：P2（重要） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 选择一个走廊拐角，拐角两侧各有信标覆盖 |
| 操作步骤 | 1. 从走廊直行，然后拐弯进入另一走廊或房间 2. 全程录屏记录轨迹 3. 重复2次 |
| 通过标准 | ✅ 轨迹在拐弯处体现出方向变化（能看到轨迹折角） ✅ 拐弯处无穿墙现象（轨迹不走直线切过拐角处的墙） ✅ 拐弯后轨迹在 ≤ 10秒内跟上实际位置 |
| 不通过标准 | ❌ 轨迹直接穿墙切过拐角 ❌ 拐弯后轨迹长时间（> 15秒）滞留在拐弯前位置 |
| 记录要求 | 录屏；地图截图标注实际路径与轨迹对比 |

## 2.3 信标稀疏降级场景

| TC-05 2个信标区域测试 | 模块：降级策略 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 找到测试环境中只有2个信标信号覆盖的区域（可人为遮挡一个信标模拟） |
| 操作步骤 | 1. 在该区域放置设备，等待30秒 2. 记录定位结果和精度 3. 与TC-01（3+信标）精度对比 4. 观察甲方前端是否有降级提示（如概率圈变大） |
| 通过标准 | ✅ 乙方系统能给出定位结果（允许精度下降至平均偏差 ≤ 6米） ✅ 定位点在合理范围内（不出现在其他楼层或建筑外） ✅ 甲方前端有视觉提示精度下降（概率圈变大或提示文字，符合UI规范） |
| 不通过标准 | ❌ 定位点随机出现在不合理位置 ❌ 系统崩溃或抛出未处理异常 |
| 记录要求 | 记录降级时坐标序列；截图前端降级提示 |
| 特别说明 | 通过标准依赖乙方Q-03（降级策略）答案。如乙方未澄清，记录为【行为待确认】 |

| TC-06 1个信标区域测试 | 模块：降级策略 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 找到只有1个信标信号覆盖的区域 |
| 操作步骤 | 1. 在该区域放置设备，等待30秒 2. 观察乙方系统行为（保持信标坐标位置？显示信号丢失？保持上次位置？） 3. 记录行为是否与乙方Q-04答案一致 |
| 通过标准 | ✅ 乙方系统行为与Q-04书面说明完全一致 ✅ 不会崩溃或定位到远处无关位置 |
| 不通过标准 | ❌ 实际行为与乙方Q-04书面说明不一致 ❌ 定位点随机出现在与该信标无关的位置 |
| 记录要求 | 截图行为表现；对照乙方Q-04答案做一致性核查记录 |

| TC-07 0个信标区域（信号盲区）测试 | 模块：降级策略 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 从有信标覆盖区域走到完全无信标覆盖的区域（事先确认该区域无信标信号） |
| 操作步骤 | 1. 人持设备从有信标区域匀速走到信号盲区 2. 在盲区停留30秒 3. 再走回有信标区域 4. 全程录屏 |
| 通过标准 | ✅ 进入盲区后：定位点保持最后已知位置，或甲方前端显示信号丢失提示 ✅ 不会跳到默认坐标（如0,0或建筑外） ✅ 回到有信标区域后：定位正常恢复，≤ 15秒内更新到正确位置 |
| 不通过标准 | ❌ 进入盲区后定位点跳到0,0或其他无关位置 ❌ 回到有信标区域后定位不能自动恢复 |
| 记录要求 | 录屏；记录盲区内坐标序列（确认是否保持最后已知位置） |

## 2.4 室内外切换测试

| TC-08 室内→室外切换测试 | 模块：切换策略 优先级：P0（阻塞级） |
| --- | --- |
| 前提条件 | ① 建筑物有蓝牙信标覆盖室内区域；② 建筑出口处室外有良好GPS信号（卫星数 > 6）；③ 全程录屏 |
| 操作步骤 | 1. 从室内（蓝牙定位稳定）出发，匀速走向大门 2. 走出大门到达室外（GPS信号覆盖区域） 3. 在室外停留60秒 4. 记录整个过程定位模式变化时间和定位坐标 |
| 通过标准 | ✅ 轨迹从室内平滑延伸到室外，无断点 ✅ 切换过程中无单次跳动 > 10米的点 ✅ 切换延迟（从跨过门到甲方前端更新为GPS定位）≤ 15秒 ✅ 室外定位稳定后：平均偏差 ≤ 5米 |
| 不通过标准 | ❌ 到门口时定位点反复在室内外之间跳切（防抖机制失效） ❌ 切换延迟 > 30秒 ❌ 轨迹在门口处断开，出现无定位点的空白段 > 10秒 |
| 记录要求 | 完整录屏；导出切换前后60秒坐标+定位模式日志；记录切换时刻（精确到秒） |
| 特别说明 | 此测试为P0阻塞级：室内外切换是PNR2100相较2000的核心差异化能力，乙方实现不通过则整体M3不予验收 |

| TC-09 室外→室内切换测试 | 模块：切换策略 优先级：P0（阻塞级） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 从室外GPS定位良好区域（卫星数 > 6）出发 |
| 操作步骤 | 1. 从室外走进建筑物内部（走到距离入口 ≥ 15米的室内位置） 2. 在该位置停留60秒 3. 全程录屏 |
| 通过标准 | ✅ 进入建筑后 ≤ 30秒内切换到蓝牙定位 ✅ 切换过程无穿墙/瞬移现象（单次跳动 ≤ 10米） ✅ 蓝牙定位稳定后：平均偏差 ≤ 3米（室内标准） |
| 不通过标准 | ❌ 进入建筑后超过60秒仍使用GPS定位（或定位点在建筑外部） ❌ 切换时出现穿墙或瞬移到远处 |
| 记录要求 | 完整录屏；记录切换延迟时间；导出进入建筑后120秒坐标+定位模式日志 |
| 特别说明 | 重点：GPS信号在室内通常有短暂残留（1~2分钟），乙方系统需正确处理GPS弱但未消失的中间态，需对照乙方Q-10/Q-11答案验证 |

| TC-10 门口反复进出防抖测试 | 模块：切换策略 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 选定建筑出入口（同时处于室内外过渡区） |
| 操作步骤 | 1. 人在建筑入口处来回走动（进出门口5次） 2. 每次进出间隔约10秒 3. 全程录屏，统计定位模式切换次数 |
| 通过标准 | ✅ 5次来回中定位模式切换次数 ≤ 3次（不随每次进出频繁切换） ✅ 地图上定位点无高频跳动（每10秒内定位模式切换 ≤ 1次） |
| 不通过标准 | ❌ 每次经过门口都触发定位模式切换（乙方防抖机制无效） ❌ 定位点在室内外坐标之间高频抖动 |
| 记录要求 | 录屏；统计5分钟内定位模式切换次数；对照乙方Q-11（防抖机制）答案验证 |

## 2.5 室外定位测试

| TC-11 室外静态定位精度测试 | 模块：室外定位 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 开阔室外环境（卫星数 > 6，HDOP < 2）；已知坐标参考点（可用地图标注的固定物体） |
| 操作步骤 | 1. 在已知坐标的参考点放置设备 2. 静止采集60秒（每秒1个点，共60个） 3. 计算平均偏差和最大偏差 |
| 通过标准 | ✅ 平均偏差 ≤ 5米（民用GPS正常水平） ✅ 最大单次偏差 ≤ 15米 ✅ P90偏差 ≤ 8米 |
| 不通过标准 | ❌ 平均偏差 > 10米（GPS模块或坐标转换异常） ❌ 出现偏差 > 50米的点（WGS84→GCJ02坐标转换错误的典型表现） |
| 记录要求 | 记录卫星数和HDOP值；60个原始坐标；平均/最大/P90偏差 |
| 特别说明 | 如偏差集中在5~50米且方向固定，高度怀疑乙方未做坐标系转换（WGS84→GCJ02）或转换方向错误，是最常见的室外偏移问题 |

| TC-12 室外轨迹平滑测试 | 模块：室外定位 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 选择一段已知路线（道路边缘，可在甲方地图上标注参考线）；路线长度 ≥ 200米 |
| 操作步骤 | 1. 沿已知路线匀速步行200米 2. 导出轨迹坐标序列 3. 在甲方地图上叠加参考路线与实际轨迹对比 |
| 通过标准 | ✅ 轨迹基本沿道路走向，偏离参考线 > 10米的点 < 20% ✅ 无突然跳到建筑内或道路对侧的异常点 ✅ 轨迹连续，无空白段 > 5秒 ✅ 轨迹平滑，相邻点方向变化 > 90度的点 < 5% |
| 不通过标准 | ❌ 轨迹锯齿严重（说明乙方卡尔曼滤波无效或未实现） ❌ 轨迹偏离道路范围 > 20米 ❌ 出现跳到建筑内部或围栏外的点 |
| 记录要求 | 轨迹截图（叠加参考线）；原始坐标CSV；对照乙方Q-14/15（卡尔曼参数）答案分析 |

| TC-13 弱信号环境测试 | 模块：室外定位 优先级：P2（重要） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 城市峡谷 / 树荫下 / 建筑密集区（HDOP > 3，卫星数 < 5） |
| 操作步骤 | 1. 在弱GPS信号环境中行走约100米 2. 记录轨迹、HDOP和卫星数 3. 观察乙方系统降级行为和甲方前端提示 |
| 通过标准 | ✅ 弱信号时有降级处理（甲方前端概率圈变大或提示信号弱，符合UI规范） ✅ 不出现单次跳动 > 50米的异常点 ✅ 信号恢复后定位自动恢复正常 |
| 不通过标准 | ❌ 弱信号时出现大幅跳点（> 50米）且甲方前端无任何提示 ❌ 信号恢复后需要手动操作才能恢复定位 |
| 记录要求 | 录屏；记录HDOP/卫星数变化；导出轨迹坐标 |

## 2.6 跨楼层测试

| TC-14 不同楼层定位区分测试 | 模块：楼层判定 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 测试建筑有2层以上，每层均有信标布置；甲方前端地图支持楼层切换显示 |
| 操作步骤 | 1. 在1楼某位置记录定位结果（坐标+楼层显示） 2. 步行至2楼同一水平位置，记录定位结果 3. 比较两次结果的楼层判定是否正确 |
| 通过标准 | ✅ 乙方系统正确区分楼层（1楼显示在1楼地图，2楼显示在2楼地图） ✅ 楼层切换延迟 ≤ 30秒（从踏上楼梯到甲方前端正确显示新楼层） |
| 不通过标准 | ❌ 2楼的设备显示在1楼地图上 ❌ 楼层判定结果随机跳变 |
| 记录要求 | 截图每层定位结果；记录楼层切换时刻和延迟 |
| 特别说明 | 依赖乙方Q-21答案。如乙方声称本期未实现楼层判定，记录为【功能未实现，作为遗留风险处理，影响M3完整性评分】 |

| TC-15 跨楼层信标干扰测试 | 模块：楼层判定 优先级：P2（重要） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 在2楼某位置，需确认该位置能收到1楼信标信号（蓝牙穿透楼板场景） |
| 操作步骤 | 1. 找到2楼可接收1楼信标信号的位置 2. 在此位置放置设备，记录定位结果 3. 观察是否被1楼信标干扰导致定位错误 |
| 通过标准 | ✅ 定位结果仍显示在2楼（乙方系统正确过滤跨楼层信标干扰） |
| 不通过标准 | ❌ 定位点在1楼和2楼之间跳动 ❌ 定位点被拉到1楼信标坐标 |
| 记录要求 | 截图定位结果；导出此时接收到的信标列表（含楼层信息和RSSI值） |
| 特别说明 | 依赖乙方Q-22（跨楼层信标处理逻辑）答案 |

## 2.7 无感知打卡测试

| TC-16 室外打卡围栏测试 | 模块：打卡功能 优先级：P0（阻塞级） |
| --- | --- |
| 前提条件 | ① 已在甲方平台中设置室外打卡围栏点（已知围栏中心坐标和半径）；② 打卡所需停留时间已配置 |
| 操作步骤 | 1. 人持设备从围栏外出发 2. 匀速走入围栏区域 3. 在围栏内静止停留（停留时间 = 要求时间 × 1.2倍，确保触发） 4. 检查甲方平台是否记录打卡成功 5. 重新走出围栏外等待3分钟 6. 快速路过围栏（停留时间 < 要求时间的50%） 7. 检查甲方平台是否未记录打卡（路过不应打卡） |
| 通过标准 | ✅ 步骤3：停留满足条件后，甲方平台 ≤ 30秒内记录打卡成功 ✅ 步骤7：路过不停留，甲方平台不触发打卡 ✅ 在围栏边缘反复进出3次以内不误触打卡 |
| 不通过标准 | ❌ 停留满足条件但未打卡（乙方漏检） ❌ 人不在围栏内但被误打卡（GPS漂移导致，严重问题） ❌ 路过即打卡（乙方时间判定逻辑失效） |
| 记录要求 | 导出甲方平台打卡记录（含时间戳和位置）；导出对应时段GPS轨迹 |
| 特别说明 | 误打比漏打更严重：误打影响甲方业务数据可信度，直接损害甲方对用户的服务承诺 |

| TC-17 室内打卡围栏测试 | 模块：打卡功能 优先级：P0（阻塞级） |
| --- | --- |
| 前提条件 | ① 已在甲方平台中设置信标围栏打卡点（已知必须检测的信标ID和RSSI阈值）；② 打卡所需停留时间已配置 |
| 操作步骤 | 1. 走到打卡信标附近（RSSI满足阈值） 2. 停留规定时间 × 1.2倍 3. 检查甲方平台是否记录打卡成功 4. 走到相邻但不同的打卡点附近 5. 确认不会误触当前测试点的打卡 |
| 通过标准 | ✅ 到达指定信标附近且停留满时间后，甲方平台 ≤ 30秒内记录打卡成功 ✅ 经过但不停留时不触发打卡 ✅ 在相邻不同打卡点不会误触其他打卡点 |
| 不通过标准 | ❌ 停留满足条件但未打卡 ❌ 在相邻打卡点被误打卡到错误的打卡点 |
| 记录要求 | 导出甲方平台打卡记录（含信标ID和RSSI值）；记录测试期间接收到的信标列表 |

| TC-18 打卡边界临界场景测试 | 模块：打卡功能 优先级：P2（重要） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 在打卡围栏边缘位置（GPS/RSSI值刚好在阈值附近） |
| 操作步骤 | 1. 人站在围栏边缘（刚好满足阈值条件的位置） 2. 在此位置停留3分钟 3. 观察乙方系统判定是否稳定 |
| 通过标准 | ✅ 乙方系统有明确的进入和离开状态，不会在边界处反复切换 ✅ 3分钟内打卡结果一致，不会时而成功时而失败 |
| 不通过标准 | ❌ 边界处反复打卡/取消打卡（乙方边界处理逻辑有抖动） |
| 记录要求 | 导出3分钟内打卡记录和信标RSSI变化日志 |

## 2.8 系统稳定性测试

| TC-19 长时间运行稳定性测试 | 模块：系统稳定性 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 测试环境正常，乙方定位引擎已接入甲方平台 |
| 操作步骤 | 1. 设备在室内开启定位，连续运行4小时（期间人员正常活动） 2. 每小时记录一次：平均定位精度/系统CPU+内存占用/定位更新频率 3. 第4小时执行TC-01精度测试，与第0小时基线对比 |
| 通过标准 | ✅ 4小时后精度相比第0小时下降 < 20% ✅ 无内存持续增长趋势（排除乙方内存泄漏） ✅ 无定位服务中断（每小时定位更新次数下降 < 10%） ✅ 无系统崩溃或需要重启 |
| 不通过标准 | ❌ 运行数小时后精度严重下降（> 50%） ❌ 内存持续增长不释放 ❌ 定位服务中断需要重启恢复 |
| 记录要求 | 每小时精度记录表；系统资源监控截图（内存/CPU折线图）；完整运行日志 |

| TC-20 网络中断恢复测试 | 模块：系统稳定性 优先级：P1（核心） |
| --- | --- |
| 前提条件 | 设备正常定位运行中，乙方已实现本地缓存策略（PRD明确要求） |
| 操作步骤 | 1. 在定位运行中，切断设备网络连接 2. 断网状态保持30秒 3. 恢复网络连接 4. 观察定位恢复过程和数据补传情况 |
| 通过标准 | ✅ 断网期间：设备端继续采集定位数据（乙方本地缓存有效） ✅ 恢复后：缓存数据在 ≤ 60秒内补传到甲方平台 ✅ 恢复后：定位功能正常运行，精度恢复正常水平 ✅ 断网期间的轨迹无空白（补传后甲方平台轨迹完整） |
| 不通过标准 | ❌ 断网30秒期间数据丢失，甲方平台轨迹出现空白段 ❌ 恢复后需要重启才能恢复定位 ❌ 补传失败，30秒数据永久丢失 |
| 记录要求 | 断网前后甲方平台轨迹对比截图；补传记录日志 |
| 特别说明 | 甲方PRD明确要求业务数据必须有缓存策略，未实现为严重缺陷，影响甲方对用户的服务连续性承诺 |

# 第三部分：黑箱验证检查表（V-01 ~ V-24）

以下检查分两个阶段：A/B组（参数登记与行为验证）须在验收前由乙方提交附录D参数登记表，并在验收现场完成行为验证；C/D/E组（API规范/日志/部署）在验收现场逐项核对。

V-A组说明（参数登记）：乙方须在验收开始前提交附录D参数登记表，填写5类必须可配置参数的验收环境默认值、取值来源和配置入口。V-01~V-06为核对附录D内容是否完整、配置入口截图是否可操作。

V-B组说明（行为验证）：核心验证方法：现场修改参数配置值 → 执行对应测试用例 → 观察系统行为是否发生对应变化。若修改后行为无变化，说明该参数在乙方实现中实际未生效（配置未被读取或被硬编码覆盖），该项视为不通过。

| 编号 | 检查项 | 验证方式 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 必须可配置参数登记确认（验收前乙方提交附录D，现场核对） |  |  |  |  |
| V-01 | TxPower：默认取值/来源/配置入口 | 对照附录D：确认取值已登记（厂商标称/实测值），配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-02 | 环境衰减因子n：默认取值/来源/配置入口 | 对照附录D：确认取值已登记，配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-03 | 室内外切换卫星数阈值：默认取值/配置入口 | 对照附录D：确认阈值已登记，配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-04 | BLE扫描频率：默认取值/配置入口 | 对照附录D：确认频率已登记，配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-05 | 打卡围栏半径与停留时间：默认取值/配置入口 | 对照附录D：确认参数已登记，配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-06 | 切换防抖次数N：默认取值/配置入口 | 对照附录D：确认N值已登记，配置入口可操作（截图核实） | □ 通过 □ 否 |  |
| B. 必须可配置参数行为验证（现场改配置 → 执行测试 → 观察行为；改了没反应 = 实际未生效 = 不通过） |  |  |  |  |
| V-07 | TxPower行为验证 | 现场将TxPower调高10dBm → 重新执行TC-01 → 定位结果有明显变化（偏差方向或数值） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-08 | 环境衰减因子n行为验证 | 现场将n值缩小20% → 重新执行TC-01 → 定位结果有明显变化 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-09 | 室内外切换阈值行为验证 | 现场将GPS卫星数阈值改为极大值（强制触发室内判定）→ 执行TC-08 → 切换行为发生对应变化 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-10 | BLE扫描频率行为验证 | 现场将扫描频率改为2倍 → 观察日志中上报间隔变化 → 间隔相应缩短为原来的1/2 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-11 | 打卡围栏参数行为验证 | 现场将打卡围栏半径缩小50% → 执行TC-16/17 → 打卡触发距离对应缩小 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-12 | 切换防抖次数N行为验证 | 现场将N改为1（最灵敏） → 执行TC-10门口测试 → 切换更频繁，验证N确实生效 | □ 通过 □ 否 |  |
| C. 乙方实现与甲方API规范一致性验证 |  |  |  |  |
| V-13 | 接口路径与参数名称一致性 | 对照甲方API文档逐一检查接口路径、请求/响应参数名称 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-14 | 数据格式与字段类型一致性 | 坐标格式、时间戳格式、状态枚举值与API规范一致 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-15 | 坐标系与甲方UI规范一致性 | 乙方输出坐标系（GCJ02）与甲方前端地图坐标系匹配，无显示偏移 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-16 | 打卡事件推送格式与规范一致性 | 打卡触发后推送的事件结构与甲方API规范一致 | □ 通过 □ 否 |  |
| D. 日志与可观测性验证 |  |  |  |  |
| V-17 | 原始RSSI数据日志 | 能导出某时段内所有信标RSSI原始值 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-18 | 滤波后RSSI日志 | 能查看预处理后的值，便于与原始值对比分析 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-19 | 定位计算日志 | 每次定位的输入/输出/使用的信标列表均有记录 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-20 | 室内外判定与打卡判定日志 | 每次判定的依据（卫星数/RSSI/置信度/围栏进出时间）均可查 | □ 通过 □ 否 |  |
| E. 部署适配性验证 |  |  |  |  |
| V-21 | 新项目部署文档完整性 | 有标准化部署流程文档（信标布置→标定→参数调优→上线） | □ 通过 □ 否 |  |
| V-22 | 现场标定工具可用性 | 乙方提供TxPower测量、n值标定的工具或方法，甲方可独立操作 | □ 通过 □ 否 |  |
| V-23 | 不同建筑参数适配能力 | 修改参数后能适配不同建筑结构，无需改代码重新部署 | □ 通过 □ 否 |  |

# 第四部分：验收结论

## 4.1 模块验收结果汇总

| 模块 | 技术方案已澄清 | 测试用例通过率 | 黑箱验证通过 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内定位算法 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| RSSI信号处理 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 室内外切换 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 轨迹平滑与后处理 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 坐标映射与API规范符合性 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 楼层判定 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 无感知打卡 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 参数可配置性 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 日志可观测性 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |
| 部署适配性 | □ 是 □ 否 | ___/___ | □ 是 □ 否 | □ 通过 □ 有条件 □ 不通过 |

## 4.2 遗留风险清单

| 编号 | 风险描述 | 影响范围 | 处理建议 | 责任人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 |  |  |  |  |  |
| R-02 |  |  |  |  |  |
| R-03 |  |  |  |  |  |
| R-04 |  |  |  |  |  |
| R-05 |  |  |  |  |  |

## 4.3 验收结论

验收结论（三选一）

□ 通过验收 所有P0/P1用例通过，无未解决阻塞问题，乙方已提交25项技术澄清，与甲方API规范无冲突

□ 有条件通过 P0用例全部通过，P1用例通过率 ≥ 80%；遗留风险已识别，有明确修复计划和截止日期

□ 不通过，需乙方返工后重新验收 任一P0用例未通过，或乙方拒绝提交技术澄清，或乙方实现与甲方API规范存在根本性冲突

## 4.4 签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 / 日期 |
| --- | --- | --- |
| 甲方产品负责人 |  |  |
| 乙方技术负责人 |  |  |
| 测试执行人 |  |  |

# 附录A：测试执行记录表

验收执行时每个用例对应填写以下记录，留存作为甲方验收证明材料。

| 用例编号 | 用例名称 | 优先级 | 执行人 | 执行日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 单点静态精度 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-02 | 静态抖动 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-03 | 走廊直线行走 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-04 | 拐弯测试 | P2 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-05 | 2信标降级 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-06 | 1信标降级 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-07 | 0信标盲区 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-08 | 室内→室外切换 | P0 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-09 | 室外→室内切换 | P0 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-10 | 门口防抖 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-11 | 室外静态精度 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-12 | 室外轨迹平滑 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-13 | 弱信号环境 | P2 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-14 | 不同楼层区分 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-15 | 跨楼层信标干扰 | P2 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-16 | 室外打卡围栏 | P0 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-17 | 室内打卡围栏 | P0 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-18 | 打卡边界 | P2 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-19 | 长时间稳定性 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |
| TC-20 | 网络中断恢复 | P1 |  |  | □ 通过 □ 不通过 |  |

# 附录B：TC-01精度测试数据记录（共5个测试点）

TC-01执行时，每个测试点填写一行，作为精度验收的原始数据存档。

| 测试点 | 真实X(m) | 真实Y(m) | 平均偏差(m) | 最大偏差(m) | P90偏差(m) | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01 走廊中段 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| TP-02 房间内部 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| TP-03 拐角处 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| TP-04 电梯口 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| TP-05 靠窗位置 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |

# 附录C：乙方技术澄清答案回执（验收前必须提交）

乙方须在验收前填写本表并由技术负责人签字确认，此表作为甲方测试用例执行基线依据，不提交则对应模块不予验收。

| 问题编号 | 模块 | 乙方书面答案（实现情况说明） | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 |  |  |  |
| Q-02 |  |  |  |
| Q-03 |  |  |  |
| Q-04 |  |  |  |
| Q-05 |  |  |  |
| Q-06 |  |  |  |
| Q-07 |  |  |  |
| Q-08 |  |  |  |
| Q-09 |  |  |  |
| Q-10 |  |  |  |
| Q-11 |  |  |  |
| Q-12 |  |  |  |
| Q-13 |  |  |  |
| Q-14 |  |  |  |
| Q-15 |  |  |  |
| Q-16 |  |  |  |
| Q-17 |  |  |  |
| Q-18 |  |  |  |
| Q-19 |  |  |  |
| Q-20 |  |  |  |
| Q-21 |  |  |  |
| Q-22 |  |  |  |
| Q-23 |  |  |  |
| Q-24 |  |  |  |
| Q-25 |  |  |  |

| 乙方技术负责人签字确认 | 甲方产品负责人接收确认 |
| --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： |

# 附录D：必须可配置参数登记表（验收前乙方提交）

本表列明甲方要求乙方实现为可配置的6类参数，以及必须可配置的理由。乙方须在验收前填写下方参数取值登记表并签字，V-A和V-B组验证以本表为基准。

## D.1 必须可配置参数清单及理由

判断标准：凡是会随客户现场物理环境或业务规则不同而必须变化的参数，必须可配置；纯算法内部调优参数可以硬编码。

| 编号 | 参数名称 | 所属模块 | 必须可配置的理由 | 关联验证项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-A | 信标TxPower | RSSI处理 | 每个客户现场信标硬件不同，取值必须跟随硬件变化 | Q-07/V-01/V-07 |
| P-B | 环境衰减因子n | RSSI处理 | 不同建筑材料/布局差异极大，每个客户现场必须独立标定 | Q-08/V-02/V-08 |
| P-C | 室内外切换GPS卫星数阈值 | 室内外切换 | 地下室入口与开阔楼宇入口GPS信号差异极大，固定阈值无法适配 | Q-10/V-03/V-09 |
| P-D | BLE扫描频率 | RSSI处理 | 不同对讲机硬件续航要求不同，频率需要现场权衡 | Q-23/V-04/V-10 |
| P-E | 打卡围栏半径/停留时间 | 打卡功能 | 每个客户打卡点位置和业务规则不同，是纯业务参数 | Q-23/V-05/V-11 |
| P-F | 切换防抖次数N | 室内外切换 | 不同建筑入口结构差异大，固定N值在部分场景会失效 | Q-11/V-06/V-12 |

## D.2 验收环境参数取值登记（乙方填写）

填写说明：取值来源必须如实勾选：厂商标称值（信标出厂规格书中的数值）/ 现场实测值（在验收环境实地测量所得）/ 经验估算值（根据工程经验估算，未经实测）。取值来源影响甲方对精度基线的信任程度，实测值优先级最高。

| 编号 | 参数名称 | 验收环境默认值 | 取值来源 | 配置入口位置 | 备注（标定方法/限制） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-A | TxPower（每个信标型号各填一行） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-B | 环境衰减因子n（同楼层） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-B | 环境衰减因子n（跨楼层/隔墙，如适用） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-C | 室内外切换GPS卫星数阈值 |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-C | 室内外切换HDOP阈值（如适用） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-D | BLE扫描频率 |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-E | 打卡围栏半径（室外GPS围栏） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-E | 打卡停留时间（室外GPS围栏） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-E | 打卡RSSI阈值（室内蓝牙围栏） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-E | 打卡停留时间（室内蓝牙围栏） |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |
| P-F | 切换防抖次数N |  | □ 厂商标称 □ 现场实测 □ 经验估算 |  |  |

| 乙方技术负责人签字 | 甲方产品负责人接收确认 |
| --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： |